Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по курсу «ЭВМиПУ»

на тему «Выполнение арифметических микропрограмм»

Выполнили:

студенты группы 23ВВИ2

Стрельцов А.П.

Герасимов В.Р.

Приняли:

Слепцов Н.В.

Семенов А.О.

Пенза 2025

Название

Выполнение арифметических микропрограмм

Цель работы

Научиться выполнять арифметические микропрограммы на программном эмуляторе К1804

Лабораторное задание

При выполнении работы должна быть составлена и отлажена микропрограмма, реализующая такую последовательность действий:

X→Ri; Y→Rj; Ri* Rj→ Ri; Ri→ Rk.

Вариант 6:

6→R2; 3→RQ; R2 ̶ RQ→ R2; R2→ R1.

Описание метода решения задачи

- Разрабатываем алгоритм работы микропрограммы;

- Производим ручной расчет, получаем конкретный результат работы микропрограммы;

- Проверяем работу микропрограммы на программном эмуляторе микротренажера К1804

Алгоритм решения

Ручной расчет

- 6 → R2;		В регистр R2 будет загружено число 6

- 3 → RQ;		В регистр RQ будет загружено число 3

- R2 ̶ RQ → R2; Вычитаем значения регистров R2 и RQ и заносим результат в регистр R2

4.  R2 → R1;		Значение регистра R2 будет загружено в регистр R1

Кодирование таблицы микропрограммы

| Адрес памяти | Номера тетрад |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 0 | - | 2 | 3 | 7 | 0 | - | 2 | 6 | 6 → R2 |
| 1 | - | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | 3 | 3 → RQ |
| 2 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | R2 ̶ RQ → R2 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | R2 → R1 |

Результаты работы программы

Результат выполнения микропрограммы совпадает с ожидаемым, следовательно, программа работает верно.

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана микропрограмма, получающая данные на вход и обрабатывающая их. Результаты работы программы совпали с результатами расчета вручную, следовательно, программа работает без ошибок.

Получили опыт работы с программным эмулятором микротренажера К1804